ÉVALUATION  - Formation interne des travailleurs

| Etablissement : |  |  |  |  | Date : | …… / …… / ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse : |  |  |  |  |  |  |
| NOM : |  |  | Prénom : |  |  |  |
| Fonction : |  |  |  |  |  |  |
| Signature : |  |  |  |  |  |  |
| P.C.R. de l’établissement : Signature : |  |  |  |  |  |  |

QUESTION 1 : RAYONNEMENTS

L’appareil à fluorescence X contient une source…

☐ 	qui émet des rayonnements uniquement lorsque l’opérateur appuie sur la gâchette

X	qui émet des rayonnements en permanence et qui sont bloqués par un obturateur qui s’ouvre lorsque l’opérateur appuie sur la gâchette

☐ 	qui n’émet pas de rayonnements

QUESTION 2 : UTILISATION

Lors de l’utilisation de l’appareil à fluorescence X…

☐ 	il n’est pas utile de vérifier si quelqu’un se trouve derrière la paroi à mesurer

X 	il faut vérifier que derrière les cloisons légères il ne se trouve personne lors de la mesure

☐ 	il faut qu’il n’y ait personne autour du diagnostiqueur lors de la prise de mesure

☐ 	on peut laisser l’appareil sans surveillance dans le véhicule si le CREP n’est pas à réaliser dans le bien à diagnostiquer

X	il faut faire une mesure de vérification de l’étalonnage avant et après le diagnostic « plomb »

QUESTION 3 : TRANSPORT

Pour le transport de l’appareil à fluorescence X…

X 	celui-ci doit toujours être dans la mallette

☐ 	peut être transporté dans un sac à roulettes à la place de la mallette

X 	peut être transporté en véhicule 2 ou 3 roues sous certaines conditions

X 	il faut veiller à avoir sur la mallette le numéro UN2911 et les coordonnées de la personne à contacter

QUESTION 4 : STOCKAGE

Pour le stockage de l’appareil à fluorescence X…

☐ 	celui-ci doit être dans le coffre fort uniquement la nuit

X 	celui-ci doit toujours être dans le coffre fort dès lors qu’il n’est pas utilisé

☐ 	celui-ci peut être stocké chez soi en dehors du coffre-fort

☐ 	celui-ci peut être laissé de temps en temps dans le véhicule, surtout en cas de déplacement prolongé

QUESTION 5 : SITUATION ANORMALE

X 	en cas de vol, l’opérateur doit prévenir la PCR

☐ 	en cas de vol, l’opérateur doit prévenir les pompiers

☐ 	en cas de vol, l’opérateur doit prévenir directement l’ASN au 0 800 804 135

D’une manière générale, en cas de dégradation de l’appareil (accident), l’opérateur doit prévenir :

la Personne Compétente en Radioprotection